# Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53905-2010
"Энергосбережение. Термины и определения"
(утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 ноября 2010 г. N 350-ст)

# Energy conservation. Terms and definitions

Дата введения - 1 июля 2011 г.

Введен впервые

# Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения".

# Введение

Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области энергосбережения.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации, при этом не входящая в круглые скобки часть термина образует его краткую форму.

Краткие формы, представленные аббревиатурой, приведены после стандартизованного термина и отделены от него точкой с запятой.

Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два термина, имеющие общие терминоэлементы.

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.

Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значение используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представленные аббревиатурой, - светлым шрифтом.

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения в области энергосбережения.

Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах документации и литературы по энергосбережению, входящих в сферу работ по стандартизации и/или использующих результаты этих работ.

# 2 Термины и определения

# 2.1 Общие термины

1 энергия: Продукция, являющаяся средством труда для выполнения работы, оказания услуги или предметом труда для выработки энергии другого вида.

2 энергоноситель: Вещество в различных агрегатных состояниях, запасенная энергия которого может быть использована для целей энергоснабжения.

Примечание - Выделяют три основных агрегатных состояния вещества: твердое, жидкое и газообразное.

3 природный энергоноситель: Энергоноситель, образовавшийся в результате природных процессов.

4 произведенный энергоноситель: Энергоноситель, полученный как продукт производственного технологического процесса.

5 энергопотребляющая продукция: Продукция, которая потребляет топливно-энергетические ресурсы при ее использовании по прямому функциональному назначению.

6 эффективное использование энергетических ресурсов: Достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологии и соблюдении требований к охране окружающей среды.

7 первичная энергия: Энергия, заключенная в топливно-энергетических ресурсах.

8 полезная энергия: Энергия, необходимая для осуществления заданных операций, технологических процессов или выполнения работы и оказания услуг.

9 энергосбережение: Реализация организационных, правовых, технических, технологических и экономических мер, направленных на уменьшение объема используемых топливно-энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования, в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг.

10 ресурсосбережение: Деятельность, методы, процессы, комплекс организационно-технических мер и мероприятий, сопровождающих все стадии жизненного цикла объектов и направленных на рациональное использование и экономное расходование топливно-энергетических ресурсов.

Примечание - Различают энергосбережение и материалосбережение.

11 система энергетического менеджмента: Комплекс мероприятий, направленных на автоматизацию энергоучета, выявление и устранение нерационального расхода топливно-энергетических ресурсов, а также на поддержание энергопотребления на технологически обоснованном уровне.

12 показатель энергосбережения: Качественная и/или количественная характеристика проектируемых или реализуемых мер по энергосбережению.

13 энергосберегающая политика: Комплексное системное проведение на государственном уровне программы мер, направленных на создание необходимых условий организационного, материального, финансового и другого характера для рационального использования и экономного расходования топливно-энергетических ресурсов.

14 энергосберегающая технология: Новый или усовершенствованный технологический процесс, характеризующийся более высоким коэффициентом полезного использования топливно-энергетических ресурсов.

15 энергетическая эффективность; энергоэффективность: Характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования топливно-энергетических ресурсов к затратам топливно-энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

16 энергетическое обследование: Сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте.

17 показатель энергетической эффективности: Абсолютная, удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения или технологического процесса.

18 показатель экономичности энергопотребления продукции: Количественная характеристика эксплуатационных свойств продукции, отражающая ее техническое совершенство, определяемое совершенством конструкции и качеством изготовления, уровнем или степенью потребления ею топливно-энергетических ресурсов при использовании ее по прямому функциональному назначению.

19 класс энергетической эффективности продукции: Обозначение установленного нормативным документом уровня энергетической эффективности, характеризуемого интервалом значений показателей экономичности энергопотребления для группы однородной энергопотребляющей продукции.

20 сертификация энергопотребляющей продукции по показателям энергетической эффективности: Процедура подтверждения соответствия, посредством которой независимая от изготовителя и потребителя организация удостоверяет в письменной форме соответствие показателей энергетической эффективности продукции установленным требованиям.

21 коэффициент полезного использования энергии: Отношение всей полезно используемой в хозяйстве энергии к суммарному количеству израсходованной энергии в пересчете ее на первичную.

22 потеря энергии: Разность между количеством подведенной и потребляемой энергии.

23 полная энергоемкость продукции: Показатель расхода энергии и/или топлива на изготовление продукции, включая расход на добычу, транспортирование, переработку полезных ископаемых и производство сырья, материалов, деталей, с учетом коэффициента использования сырья и материалов.

24 энергоемкость производства продукции: Показатель потребления энергии и/или топлива на основные и вспомогательные технологические процессы изготовления продукции, выполнение работ, оказание услуг на базе заданной технологической системы.

# 2.2 Топливно-энергетические ресурсы

25 топливо: Вещество, которое может быть использовано в хозяйственной деятельности для получения тепловой энергии, выделяющейся при сгорании.

26 бензин: Жидкое нефтяное топливо для использования в поршневых двигателях с искровым зажиганием.

27 дизельное топливо: Любой жидкий нефтепродукт, который может быть применен для выработки мощности в дизельных двигателях с самовоспламенением от сжатия.

28 мазут: Жидкое нефтяное топливо для использования в топочных агрегатах или устройствах.

29 горючие газы: Углеводородное топливо, которое находится в газообразном состоянии при температуре выше 15 °С и при давлении 0,1 МПа.

30 природный газ: Метан и газовые смеси.

31 энергетический уголь: Уголь, извлеченный из земли, за исключением угля для фильтров.

32 газотурбинное топливо: Жидкое нефтяное топливо для применения в наземных и судовых газотурбинных двигателях.

33 смесевое топливо: Топливо, состоящее из нефтяных бензинов и этанола.

34 теплотворная способность топлива: Суммарное количество энергии, которой обладает топливо, высвобождая ее в регламентированных условиях.

Примечание - Теплотворную способность топлива выражают в мегаджоулях на килограмм (), в мегаджоулях на кубический метр ().

35 удельная теплота сгорания топлива: Суммарное количество энергии, высвобождаемое в установленных условиях сжигания топлива.

36 топливно-энергетические ресурсы; ТЭР: Совокупность природных и производственных энергоносителей, запасенная энергия которых при существующем уровне развития техники и технологии доступна для использования в хозяйственной деятельности.

37 вторичные топливно-энергетические ресурсы; ВЭР: Топливно-энергетические ресурсы, полученные как отходы или побочные продукты производственного технологического процесса.

38 невозобновляемые топливно-энергетические ресурсы: Источники энергии, накопленные в природе в виде ископаемых и не восстанавливаемые в существующих геологических условиях.

Примечание - К ним относятся уголь, нефть, газ, торф и горючие сланцы.

39 возобновляемые топливно-энергетические ресурсы: Природные энергоносители, постоянно пополняемые в результате естественных процессов.

40 топливно-энергетический баланс: Система показателей, отражающая полное количественное соответствие между приходом и расходом, включая потери и остаток топливно-энергетических ресурсов в хозяйстве в целом или на отдельных его участках за выбранный интервал времени.

41 норматив расхода топливно-энергетических ресурсов: Норма расхода энергии, устанавливаемая в нормативной и технической документации на конкретное изделие, характеризующая предельно допустимое значение потребления энергии на единицу выпускаемой продукции.

42 топливно-энергетический эквивалент; ТЭЭ: Показатель, характеризующий народно-хозяйственный уровень прямых общих затрат первичной энергии или работы на единицу потребляемого топливно-энергетического ресурса.

43 потребитель топливно-энергетических ресурсов: Физическое или юридическое лицо, осуществляющее пользование топливом, электрической энергией и/или тепловой энергией.

44 рациональное использование топливно-энергетических ресурсов: Использование топливно-энергетических ресурсов, обеспечивающее достижение максимальной эффективности при существующем уровне развития техники и технологии, с учетом ограниченности их запасов и соблюдения требований снижения техногенного воздействия на окружающую среду.

45 экономия топливно-энергетических ресурсов: Сравнительное в сопоставлении с базовым, эталонным значением сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг установленного качества без нарушения экологических ограничений.

# 2.3 Энергетика и электрификация. Системы энергетические

46 энергетика: Область народного хозяйства, науки и техники, охватывающая топливно-энергетические ресурсы, производство, передачу, преобразование, аккумулирование, распределение и потребление энергии различных видов.

47 электроэнергетика: Раздел энергетики, обеспечивающий электрификацию страны на основе рационального расширения производства и использования электрической энергии.

48 теплоэнергетика: Раздел энергетики, связанный с получением, использованием и преобразованием тепловой энергии в энергию различных видов.

49 гидроэнергетика: Раздел энергетики, связанный с использованием механической энергии водных ресурсов для получения электрической энергии.

50 ядерная энергетика: Раздел энергетики, связанный с использованием ядерной энергии для производства тепловой энергии и электрической энергии.

51 энергоснабжение [электроснабжение]: Обеспечение потребителей энергией [электрической энергией].

52 теплоснабжение: Обеспечение потребителей тепловой энергией.

53 централизованное электроснабжение: Электроснабжение потребителей от энергетической системы.

54 децентрализованное электроснабжение: Электроснабжение потребителя от источника, не имеющего связи с энергетической системой.

55 централизованное теплоснабжение: Теплоснабжение потребителей от источников тепловой энергии через общую тепловую сеть.

56 децентрализованное теплоснабжение: Теплоснабжение потребителей от источника тепловой энергии, не имеющего связи с энергетической системой.

57 теплофикация: Централизованное теплоснабжение при производстве электрической энергии и тепловой энергии в едином технологическом цикле.

58 энергетическая система; энергосистема: Совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных общностью режима в непрерывном процессе производства, преобразования и распределения электрической энергии и тепла при общем управлении этим режимом.

59 диспетчерское управление энергосистемой: Централизованное оперативное управление работой энергосистемы, осуществляемое диспетчерской службой.

60 объединенная энергосистема: Совокупность нескольких энергетических систем, объединенных общим режимом работы, имеющая общее диспетчерское управление как высшую ступень управления по отношению к диспетчерским управлениям входящих в нее энергосистем.

61 единая энергосистема: Совокупность объединенных энергосистем, соединенных межсистемными связями, охватывающая значительную часть территории страны при общем режиме работы и имеющая диспетчерское управление.

62 изолированная энергосистема: Энергосистема, не имеющая электрических связей для параллельной работы с другими энергосистемами.

63 энергорайон: Совокупность объектов энергосистемы, расположенных на части обслуживаемой ею территории.

64 электрическая часть энергосистемы: Совокупность электрического оборудования объектов энергосистемы.

65 электроэнергетическая система: Находящееся в данный момент в работе электрооборудование энергосистемы и приемников электрической энергии, объединенное общим режимом и рассматриваемое как единое целое в отношении протекающих в нем физических процессов.

66 межсистемная связь (энергосистем): Участок линии электропередачи, непосредственно соединяющий электростанции или подстанции разных энергосистем.

67 секционирование энергосистемы: Осуществление параллельной работы разных частей энергосистемы через увеличенные реактивные сопротивления в целях уменьшения токов короткого замыкания и улучшения распределения потоков мощности.

68 надежность работы энергосистемы: Способность энергосистемы обеспечивать бесперебойность энергоснабжения потребителей и поддержание в допускаемых пределах показателей качества электрической энергии и тепловой энергии.

69 живучесть энергосистемы: Способность энергосистемы противостоять цепочечному развитию аварийных режимов.

70 структура электропотребления: Долевое распределение суммарного электропотребления по типам потребителей.

71 структура установленной мощности электростанций: Долевое распределение суммарной установленной мощности электростанций по их типам или по типам агрегатов.

72 энергетический баланс; энергобаланс: Количественная характеристика производства, потребления и потерь энергии или мощности за установленный интервал времени для определенной отрасли хозяйства, зоны энергоснабжения, предприятия, установки.

73 качество электрической энергии: Степень соответствия параметров электрической энергии их установленным значениям.

74 преобразование электрической энергии: Изменение рода тока, напряжения, частоты или числа фаз.

75 потребитель-регулятор (нагрузки): Потребитель электрической энергии или тепловой энергии, режим работы которого предусматривает возможность ограничения электропотребления или теплопотребления в часы максимума для выравнивания графика нагрузки энергетической системы или электростанции и увеличения нагрузки в часы минимума.

# 2.4 Нетрадиционная и возобновляемая энергетика

76 гелиоэнергетика: Преобразование солнечной энергии в другие виды энергии: тепловую, электрическую.

77 солнечная электростанция: Электростанция, предназначенная для преобразования энергии солнечного излучения в электрическую энергию.

78 солнечное тепло- и холодоснабжение: Использование энергии солнечного излучения для отопления, горячего водоснабжения и получения холода.

79 ветроэнергетика: Отрасль энергетики, связанная с разработкой методов и средств преобразования энергии ветра в механическую, тепловую и электрическую энергию.

80 ветроэнергетическая установка; ВЭУ: Комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенный для преобразования энергии ветра в другие виды энергии.

81 многофункциональный энерготехнический комплекс: Электростанция, использующая для выработки электроэнергии солнечную энергию в сочетании с преобразованием других видов энергии, в том числе сжиганием традиционных топлив, в оптимальном ресурсосберегающем режиме.

82 малая гидроэнергетика: Составная часть гидроэнергетики, связанная с использованием энергии водных ресурсов и гидравлических систем при помощи гидроэнергетических установок малой мощности.

83 источники ресурсов малой гидроэнергетики: Естественные и искусственные водотоки, водохранилища, озера и пруды, водохозяйственные или гидравлические системы разного назначения, а также другие малые водные потоки, потенциал которых может быть использован для получения электрической энергии при помощи установок малой мощности.

84 гидроэнергетическая установка; ГЭУ: Комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенный для преобразования гидравлической энергии в другие виды энергии.

85 приливная и волновая гидроэнергетика: Преобразование энергии приливов, волн в другие виды энергии.

86 биоэнергетика: Преобразование энергии биомассы, биогаза, продуктов переработки биомассы в другие виды энергии.

87 геотермальная энергетика: Преобразование энергии геотермальных вод в другие виды энергии.

88 вторичные возобновляемые источники энергии: Твердые бытовые отходы, тепло промышленных и бытовых стоков, тепло и газ вентиляции.

89 биотопливо: Жидкое, твердое или газообразное топливо, получаемое из биомассы термохимическим или биологическим способом.

90 биодизельное топливо: Сложный метиловый эфир с качеством дизельного топлива, получаемый из масла растительного или животного происхождения и используемый в качестве топлива.

# 2.5 Энергопотребление

91 энергоустановка: Комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления энергии.

92 экономичность энергопотребления изделия при функционировании: Характеристика затрат топливно-энергетических ресурсов изделием в установленных режимах функционирования.

93 показатель энергетической эффективности пассивного оборудования при использовании: Характеристики свойств изоляционных и электропроводящих материалов электрических линий и сетей промышленного, коммунального назначения, изоляционных и конструкционных материалов трубопроводов сохранять и передавать электрическую или тепловую энергию, топливо, энергоносители на различные расстояния в регламентированных режимах функционирования, а также характеристика целенаправленно запасенной энергии при изготовлении оборудования и/или содержащейся в нем и определяющей его энергетический потенциал для последующего использования по назначению в регламентированных режимах функционирования.

94 экономичность сбережения тепловой энергии изделием при использовании: Характеристика суммарного количества потерь при передаче тепловой энергии изделием.

95 ресурсосодержание продукции, процессов, работ и услуг: Совокупность системно-структурных свойств, характеризующих состав и содержание сосредоточенных в продукции, работах и услугах ресурсов определенного вида при данном уровне развития общества.

96 нормативный энергетический эквивалент; НЭЭ: Показатель, характеризующий народно-хозяйственный уровень прямых общих затрат первичной энергии или работы на единицу потребляемого топливно-энергетического ресурса.

97 энергетический паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов: Нормативный документ, отражающий баланс потребления и показатели эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в процессе хозяйственной деятельности объектом производственного назначения, который может содержать энергосберегающие мероприятия.

98 индекс экономичности энергопотребления; ИЭЭ: Соотношение между действительным энергопотреблением конкретного изделия данного вида на стадии его эксплуатации и установленной нормой, количественно характеризующее тот или иной класс энергетической эффективности.

99 энергетический паспорт здания: Документ, содержащий геометрические, энергетические и теплотехнические характеристики зданий и проектов зданий, ограждающих конструкций и устанавливающий соответствие их требованиям нормативных документов.

100 потребитель электрической энергии: Предприятие, организация, территориально обособленный цех, строительная площадка, квартира, у которых приемники электрической энергии присоединены к электрической сети и используют электрическую энергию.

101 потребитель тепловой энергии: Предприятие, организация, территориально обособленный цех, строительная площадка, квартира, у которых приемники тепла присоединены к тепловой сети и используют тепловую энергию.

102 бытовое энергопотребляющее устройство: Продукция, использующая энергетические ресурсы, потребляемая мощность которой не превышает для электрической энергии 21 кВт, для тепловой энергии 100 кВт и использование которой предназначается для личных, семейных, домашних и подобных нужд.

103 управление освещением: Автоматизированная система включения, выключения и регулировки яркости различных источников света в бытовых и производственных помещениях и на улице.

104 лампа накаливания: Прибор для получения света, который излучается телом в результате прохождения через него электрического тока.

105 люминесцентная лампа: Разрядная ртутная лампа низкого давления, в которой большая часть света излучается одним или несколькими слоями люминофора, возбуждаемого ультрафиолетовым излучением разряда.

106 светодиодная лампа: Осветительные приборы промышленного и бытового назначения, использующие излучение, возникающее при прохождении тока через светодиод.

107 этикетка энергоэффективности изделия; ЭЭИ: Документ, содержащий гарантированные предприятием-изготовителем упорядоченные данные об основных показателях энергетической эффективности и потребительских характеристиках изделия.

108 организация-энергоаудитор: Юридическое лицо, осуществляющее энергетическое обследование потребителей топливно-энергетических ресурсов и имеющее лицензию на выполнение этих работ.

Примечание - К организациям-энергоаудиторам не относятся государственные надзорные органы.